OBJETIVO

Ubicar, informar, maniobrar, estabilizar y rescatar de forma segura, eficiente y técnica a las personas atrapadas o que no puedan salir por sus propios medios de los ascensores, mediante la ejecución de protocolos establecidos para la atención de emergencias, con el fin de proteger la vida e integridad de los ocupantes y restablecer las condiciones normales de operación.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal operativo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que intervenga en eventos de personas atrapadas en ascensores. Inicia con la recepción y activación de la emergencia y finaliza con la entrega de la escena a la administración del lugar, empresa responsable del ascensor o autoridad competente. Incluye las actividades de evaluación de riesgos, aseguramiento del área, estabilización, liberación y rescate de las víctimas. Se excluyen las actividades relacionadas con el mantenimiento, inspección técnica o reparación de los ascensores.

DEFINICIONES / SIGLAS

Definiciones:

- Comandante de Máquina: Es el responsable de la unidad de bomberos y su inventario

- Paciente: Hace referencia a una persona con vida que ha sufrido lesiones durante un incidente y con el cual establecemos contacto personal.

- Recuperar: Se denomina así a los procedimientos, técnicas y maniobras a realizar para poner a salvo equipos, materiales y cualquier objeto de valor.

- Rescate: Se denomina así a los procedimientos, técnicas y maniobras a realizar para estabilizar y extraer personas o animales de sitios de difícil acceso.

- Tripulación: Todas las personas preparadas para atender un incidente y que se desplazan en la maquina o vehículo

- Víctima: Persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor, una víctima puede estar viva o muerta

Siglas:

- CI: Comandante de Incidente

- CCC: Centro de Coordinación y Comunicaciones

- EPP: Elementos de Protección Personal

- ETR: Equipo Técnico de Rescate

- HEA´S: Herramientas, equipos y accesorios

- IDIGER: Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

- MATPEL: Materiales Peligrosos

- PAI: Plan de Acción de Incidente

- PC. Puesto de Comando

- PONAL: Policía Nacional

- RPI: Reunión Posterior al Incidente

- SCI: Sistema de Comando de Incidentes

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos Externos aplicables.

- La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso.

- Todo el personal operativo de la UAECOB deberá estar capacitado en Rescate en ascensores, de acuerdo a sus niveles de actuación.

- Dotar las Máquina de la UAECOB con el kit de rescate en ascensores y sus respectivas hojas de vida de HEA‘S para actualizarlas en cada operación y de esta manera llevar un control adecuado en cada una de las estaciones.

- El personal operativo que participe en la atención de rescate en ascensores, debe acatar en todo momento las políticas de seguridad establecidas en el procedimiento de Seguridad en Operaciones y en las demás establecidas por la Entidad.

- Los bomberos no podrán realizar ninguna labor individual dentro de la emergencia, operarán en duplas.

- La Normatividad requerida para el desarrollo de las actividades citas en el presente procedimiento se encuentra definida en el Normograma de la entidad disponible para consulta en la página web.

- Los bomberos deberán acatar siempre las instrucciones del jefe inmediato, conservando la unidad de mando.

- De acuerdo con la magnitud o complejidad del incidente en cualquier momento del procedimiento, el Comandante de Incidente debe activar el Equipo técnico rescate y al grupo especializado de materiales peligrosos MATPEL.

- Las herramientas a usar durante la atención del incidente, dependerá de la complejidad del incidente

  - Nivel I: Llaves de ascensor

  - Nivel II: Hacha y Halligan

  - Nivel III: Cuerdas y activación ETR

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| No. | Diagrama | Descripción de la Actividad | Responsable (cargo y área) | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | Inicio del procedimiento |  |  |
| 2 |  | Aplicar procedimiento: MN-PR18 Activación, Movilización y seguimiento incidentes NOTA: Reportar al CCC el arribo a la escena. Asumir el mando teniendo en cuenta el SCI | Comandante de Incidente | Premier One |
| 3 |  | Realizar el reconocimiento: de la escena y la evaluación inicial. NOTA: Verificar si hay víctimas atrapadas, riesgos asociados como falla eléctrica, falla estructural, presencia de materiales peligrosos, entre otros y posibles lugares de acceso. Adicionalmente se informará al CCC la solicitud de otros recursos de ser necesarios (secretaria de salud, IDIGER, Policía) | Comandante de Incidente | FURD |
| 5 PC | NO SI | Realizar la verificación: Luego de realizar el reconocimiento de la escena ¿Se puede atender el incidente? Si: Continua en la actividad No. 7 No: Continua en la actividad No. 6 | Comandante de Incidente | FURD |
| 6 |  | Activar a los equipos especializados: ETR y MATPEL NOTA: Tener en cuenta la observación de la actividad 3. | Comandante de Incidente | FURD |
| 7 |  | Hacer uso: de los equipos de protección personal de acuerdo a la Evaluación. | Comandante de Incidente |  |
| 8 |  | Enviar: dos tripulantes al cuarto de máquina para realizar maniobras NOTA: Esta personal ira verificando piso a piso que no haya puertas abiertas esto para mitigar el riesgo. El cuarto de máquinas dependerá del tipo de ascensor. Revisar lo indicado en el instructivo MN-PR16-IN01 | Comandante de Incidente | FURD |
| 9 | A | Realizar la maniobra: de apertura, de acuerdo a lo riesgos evidenciados NOTA: Se informará sobre la ubicación de los responsables de la maniobra | Comandante de Incidente Tripulante | FURD |
| 10 |  | Realizar la extracción: o rescate de las victimas o pacientes | Comandante de Incidente Tripulante | FURD |
| 11 |  | Realizar el chequeo: y la valoración de estado físico de las víctimas y del ascensor NOTA: El personal Operativo realizará el chequeo y la valoración de las víctimas que se encontraban encerradas, se activaran los recursos mencionados en la actividad 2 de ser necesario | Comandante de Incidente Tripulante | FURD |
| 12 |  | Aplicar el procedimiento: MN-PR 19 Desmovilización y Cierre de Operaciones | Comandante de Incidente | FURD |
| 13 | Fin | Fin del procedimiento |  |  |

PRODUCTO Y/O SERVICIO

| Producto y/o Servicio Generado | Descripción del Producto y/o Servicio |
| --- | --- |
| Incidente de rescate en ascensores atendido y controlado, garantizando la liberación segura de las personas atrapadas | Resultado de las acciones de atención de emergencias en ascensores, consistente en la liberación, rescate, atención inicial y/o estabilización de las personas involucradas, garantizando su seguridad e integridad durante la operación y realizando la entrega a las entidades competentes o a los servicios de salud, según corresponda y de acuerdo con los protocolos establecidos. |

# DOCUMENTOS INTERNOS

| Código | Nombre del documento / modelo documental |
| --- | --- |
| MN-PR18 | Activación, Movilización y seguimiento incidentes |
| MN-PR 19 | Desmovilización y Cierre de Operaciones |
| MN-PR42-IN01 | Instructivo Rescate en Ascensores |

# DOCUMENTOS EXTERNOS

| Nombre del documento | Versión / Año |
| --- | --- |
| N/A |  |

# CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de la Modificación |
| --- | --- | --- |
| 01 | 25/08/2026 | Creación del Documento |

# CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Original Firmado Bombero Edwin Contreras | Original Firmado Iver Leonardo Escobar Sargento Original Firmado Cindy Paola Arias Bello Subdirección Operativa Original Firmado Efrén Alexander Tellez OAP | Original Firmado Yenire Lozano Ascanio Subdirectora Operativa |