GUÍA PRESTACIÓN DEL SERVICIODE INSPECCIONES TÉCNICAS Y

EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE BOMBEROS

RD-PR03-GA01

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	POLITICAS DE LA OPERACIÓN	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS EN SH Y SPCI	5

5.	PASOS PARA SEGUIR EN EL REGISTRO Y EMISIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD	5

5.1.	Clasificación del Riesgo	5

5.2.	Análisis de la información.	7

5.3.	Georeferenciación.	7

5.4.	Generalidades Inspección Técnica Riesgo Bajo	7

5.5.	Generalidades Inspección Técnica Riesgo Moderado	8

5.6.	Generalidades Inspección Técnica Riesgo Alto	9

5.7.	Roles y responsabilidades	9

5.8.	Criterios para el desistimiento y cancelaciones de las solicitudes	11

5.9.	Criterios para la Revocatoria del concepto técnico	12

5.10.	Operativos IVC (Inspección, Vigilancia y Control)	12

6.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	33

7.	CONTROL DE CAMBIOS	33

8.	CONTROL DE FIRMAS	33

- OBJETIVO

Detallar las actividades en la prestación del servicio de inspecciones técnicas y la emisión del concepto técnico en Seguridad Humana y protección contra incendio, bajo la verificación y cumplimiento del marco normativo vigente

# POLITICAS DE LA OPERACIÓN

- Consultar la página web de la entidad www.bomberosbogota.gov.co

- Conocer las normas referentes a Seguridad Humana y Protección contra incendios que aplican a las edificaciones y establecimientos de comercio.

- Cuando se deba dar respuesta a una solicitud generada por PQRSD, Acciones procesales, Acciones judiciales, la revisión técnica se realiza a través de una visita de verificación por parte de un Inspector de la Subdirección de Gestión del Riesgo.

- La solicitud de verificación de normas de seguridad humana y protección contra incendio de Bomberos deberá ser realizada por el dueño, representante legal del lugar donde se ejerce una actividad comercial, industrial, profesional, educativa, recreativa, entre otras, o por la persona delegada por el mismo.

- La solicitud de verificación de normas de seguridad Humana y protección contra incendio de Bomberos también se realizará cuando sea solicitada por parte de un organismo de control.

- Los operativos Inspección, Vigilancia y Control en las localidades son responsabilidad de las estaciones de Bomberos, de acuerdo con su jurisdicción; estos pueden ser convocados por la alcaldía local, Dirección de gestión policiva y/o la Policía Nacional.

# DEFINICIONES

- Campus Virtual: Plataforma online de educación, creada para brindar la oferta de formación y capacitación externa de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

- Concepto Técnico: Es el documento mediante el cual la UAECOB indica el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad humana y sistema de protección contra incendio en la instalación.

- Establecimiento de Comercio: Lugar donde se ejerce una actividad comercial, industrial, profesional, educativa, recreativa, etc.

- Inspección o Revisión técnica: Proceso de verificación del cumplimiento de condiciones de seguridad humana y sistema de protección contra incendios de los diferentes establecimientos.

- Portal de Servicios: Aplicativo para la operación de la Subdirección de Gestión del riesgo para el proceso de Inspecciones técnicas

- Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento, el cual debe ir alineada con la administración de riesgos del proceso.

- Riesgo Alto: Aplica para el establecimiento cuyas actividades implican una mayor probabilidad de afectar de manera negativa la estructura, la operación y/o la vida de las personas, según la norma vigente.

- Riesgo Alta Peligrosidad: Aplica para el establecimiento cuyas actividades están clasificadas en el Grupo de Ocupación Alta Peligrosidad (P), según la el numeral K.2.9 de la NSR o norma que lo modifique, en la tabla K.2.9-1, se define los ejemplo de las edificaciones o espacios empleados en el almacenamiento, producción, procesamiento, compra, venta o uso de materiales o productos altamente inflamables o combustibles o potencialmente explosivos, propensos a incendiarse con extrema rapidez o a producir gases o vapores irritantes, venenosos o explosivos.

- Riesgo Bajo: Aplica para los establecimientos de comercio clasificados con un riesgo bajo, con poca probabilidad de ocurrir en un contexto determinado, según la norma vigente.

- Riesgo Moderado: Aplica para el establecimiento que requiere un mayor esfuerzo para reducir aquellas situaciones de riesgo a las que se encuentra expuesto, según la norma vigente.

- Seguridad humana: Requisitos, características y criterios mínimos que deben cumplir las edificaciones para garantizar la protección a sus ocupantes y permitir la rápida evacuación de estos desde el interior de los edificios hacia un área segura.

- Sistema de protección contra incendios: Conjunto de sistemas, elementos, y materiales que permiten proteger del fuego a los ocupantes de una edificación, estructura, o espacio donde se desarrolla una actividad económica, minimizando el peligro para la vida por los efectos del fuego incluyendo el humo, el calor y los gases tóxicos creados por un incendio ya sea de manera activa o pasiva.

- Tipificación del Riesgo: Clasificación del establecimiento de comercio de acuerdo con sus características propias de su uso.

Siglas:

- IVC: Inspección Vigilancia y Control

- PC: Punto de Control de la actividad

- PQRSD: Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

- SDQS: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

- SGR: Subdirección de Gestión del Riesgo.

- SH: Seguridad humana.

- SPCI: Sistema de protección contra incendios

- UAECOB: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

- CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS EN SH Y SPCI

El Concepto técnico de Bomberos es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad Humana y protección contra incendio, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito, también se realizan las pruebas de presión a las redes hidráulicas de los establecimientos.

La verificación del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos normativos se realiza mediante una visita o inspección técnica ocular para la revisión del sistema de protección contra incendios (SPCI) y las condiciones de seguridad Humana y protección contra incendio (SH) en edificaciones y establecimientos; también se puede realizar, dependiendo del tipo de riesgo, por procesos de capacitación virtual.

# PASOS PARA SEGUIR EN EL REGISTRO Y EMISIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD

## Clasificación del Riesgo

Antes de iniciar es importante que se conozca la reglamentación que define la valoración del riesgo del establecimiento con el fin de establecer la clasificación del establecimiento y/o edificación:

Riesgo Bajo: Aplica para los establecimientos de comercio que, según las variables de uso de ocupación, altura, área y con poca probabilidad de ocurrir en un contexto determinado, según la norma vigente, se clasifican en riesgo bajo, el cual aplica el procedimiento definido en el numeral 5.4.

Riesgo Moderado: Aplica para los establecimientos de comercio que, según las variables de uso de ocupación, altura, área y los cuales requiere un mayor esfuerzo para reducir aquellas situaciones de riesgo a las que se encuentra expuesto, según la norma vigente, se clasifican en riesgo moderado, el cual aplica el procedimiento definido en el numeral 5.5.

Riesgo Alto: Aplica para los establecimientos de comercio que, según las variables de uso de ocupación, altura, área y cuyas actividades implican una mayor probabilidad de afectar de manera negativa la estructura, la operación y/o la vida de las personas, según la norma vigente, según la norma vigente, se clasifican en riesgo moderado, el cual aplica el procedimiento definido en el numeral 5.6.

    - Variables de definición el nivel de riesgo:

Dentro de las variables para establecer el riesgo se tiene:

- Uso de Ocupación: Según la NSR, los establecimientos de comercio y edificaciones se clasifican de acuerdo con sus características, usos y ocupación en los siguientes grupos y subgrupos:

| GRUPO | SUBGRUPO | CLASIFICACIÓN | ENLACE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | A-1 | Almacenamiento Riesgo Bajo | NSR K.2.2. Tips del Uso |
|  | A-2 | Almacenamiento Riesgo Moderado |  |
| C | C-1 | Comercio - Servicios | NSR K.2.3. Tips del Uso |
|  | C-2 | Comercio - Bienes |  |
| E | E | Especiales | NSR K.2.4. Tips del Uso |
| F | F-1 | Fabril e industrial – Riesgo Bajo | NSR K.2.5. Tips del Uso |
|  | F-2 | Fabril e industrial – Riesgo Moderado |  |
| I | I-1 | Institucional - Reclusión | NSR K.2.6. Tips del Uso |
|  | I-2 | Institucional - Salud o incapacidad |  |
|  | I-3 | Institucional - Educación |  |
|  | I-4 | Institucional - Seguridad pública |  |
|  | I-5 | Institucional – Servicio Público |  |
| L | L-1 | Lugares de Reunión - Deportivos | NSR K.2.7. Tips del Uso |
|  | L-2 | Lugares de Reunión - Culturales y teatros |  |
|  | L-3 | Lugares de Reunión - Sociales y recreativos |  |
|  | L-4 | Lugares de Reunión - Religiosos |  |
|  | L-5 | Lugares de Reunión - De transporte |  |
| M | M | Mixtos, Otros | NSR K.2.8. Tips del Uso |
| P | P | Alta Peligrosidad | NSR K.2.9. Tips del Uso |
| R | R-1 | Residencial - Unifamiliar y bifamiliar | NSR K.2.10. Tips del Uso |
|  | R-2 | Residencial - Multifamiliar |  |
|  | R-3 | Residencial – Hoteles |  |
| T | T | Temporal | NSR K.2.11. Tips del Uso |

Ver anexo 1. Tabla de Clasificador.

- Área: Esta variable esta relaciona con el espacio total de ocupación del establecimiento, la norma vigente en algunos casos establece requisitos específicos asociados al área y al uso de ocupación.

- Altura: Esta variable esta relaciona un nivel de riesgo adicional por la accesibilidad, la norma vigente en algunos casos establece requisitos específicos asociados a la altura y al uso de ocupación.

Dentro de la plataforma del portal de servicios (en el enlace: https://servicios.bomberosbogota.gov.co/home_gdr), el USUARIO debe diligenciar la información de manera clara y veraz, para que de acuerdo con las variables ya mencionadas se establece el nivel de riesgo bajo, moderado o alto.

## Análisis de la información.

Recopilación, revisión y actualización de las bases de datos donde se realiza el seguimiento y control de las solicitudes de inspecciones Técnicas (Identificación de Duplicados, cambio de riesgo, entre otros aspectos que implique cambios en el estado de la solicitud), si existe algún cambio de la información suministrada frente a la solicitud se informa al peticionario.

## Georeferenciación.

Según la información de ubicación de la solicitud, se revisa la dirección para su georeferenciación y posteriormente, realizar el ruteo de asignación. En caso dado de identificar que la dirección no fue posible su georeferenciación se notifica al peticionario su cancelación por Desistimiento. (Ver numeral 5.8. Criterios para el desistimiento y cancelaciones de las solicitudes)

## Generalidades Inspección Técnica Riesgo Bajo

Si la solicitud es clasificada como riesgo bajo, de manera general se establece la estrategia de Autogestión, para lo cual:

- Desde la Subdirección de Gestión del Riesgo se remitirá mediante correo electrónico a la ciudadanía, el usuario y la contraseña para la realización del curso en el Campus Virtual.

- El Usuario deberá ingresar al PORTAL DE SERVICIOS, donde será redireccionado al Campus Virtual para llevar a cabo el desarrollo del curso de Riesgo Bajo, contando con tan solo tres (3) intentos para pasar la evaluación de esta (nota mínima 80/100 puntos).

- El usuario tendrá un máximo de dos (2) meses calendario para realizar el curso con su evaluación.

- Una vez verificada la nota de la evaluación por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo, se dará aprobación a aquellas que tengan una nota igual o superior a 80 puntos.

- En caso de haber realizado los tres (3) intentos de la evaluación, o han pasado dos (2) meses calendario sin que el usuario haya realizado la evaluación se inactivará el acceso al curso y se entenderá que el usuario DESISTE del proceso de solicitud de inspección técnica.

- Desde la Subdirección de Gestión del Riesgo se notificará al ciudadano a través del PORTAL DE SERVICIOS o por correo electrónico que puede proceder con el diligenciamiento del formulario de auto revisión.

- El Usuario diligenciara según el grupo de uso el formulario de auto revisión dispuesto para riesgo Bajo a través del PORTAL DE SERVICIOS.

- El usuario tendrá un máximo de un (1) mes calendario para realizar la auto revisión.

- Desde la Subdirección de Gestión del Riesgo se notificará al ciudadano sobre el desistimiento tácito teniendo en cuenta la consideración mencionada en cuanto a no obtener la nota mínima en la evaluación del curso, la no realización de este ni de la auto revisión en los tiempos estipulados.

- Conforme el cumplimiento o no de los requisitos de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios a través del PORTAL DE SERVICIOS se emitirá el Concepto Técnico de inspección con firma QR.

NOTA: La firma QR al ser escaneada arrojara los datos mínimos de validación del concepto como lo son: número de verificación de la solicitud (código alfanumérico) fecha de aprobación, nombre del establecimiento y dirección acompañada del texto “Este documento es válido para la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá”.

- A través del PORTAL DE SERVICIOS se definirá un porcentaje de establecimientos para ser visitados los cuales serán seleccionados de manera aleatoria por la misma plataforma.

- Si la solicitud hace parte de los radicados dispuestos para la visita aleatoria el Inspector realizara la visita de inspección técnica de seguridad humana y protección contra incendio y sistemas de protección contra incendio, ratificando o revocando el concepto técnico según sea el caso.

- Una vez realizada la visita de inspección técnica el concepto emitido por el PORTAL DE SERVICIOS podrá ser ratificado o revocado conforme la información recopilada en el establecimiento de comercio.

- En caso de revocarse el concepto técnico se emitirá notificación de No Cumple a la Alcaldía Local y al Usuario.

## Generalidades Inspección Técnica Riesgo Moderado

    - Riesgo Moderado Estrategia de Auto Revisión

- El Inspector con el rol de Administrador del PORTAL DE SERVICIOS seleccionara la estrategia para el desarrollo de la inspección técnica de riesgo moderado según corresponda.

- Desde la Subdirección de Gestión del Riesgo se remitirá mediante correo electrónico a la ciudadanía usuario y contraseña para la realización del curso.

- El Usuario deberá ingresar al Campus Virtual de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, donde podrá desarrollar del curso de Riesgo Moderado.

- El usuario diligenciara según el grupo de uso el formulario de auto revisión dispuesto para riesgo Moderado.

- El Usuario será notificado por la Subdirección de Gestión del Riesgo sobre el cumplimiento o no de los requisitos de seguridad humana y protección contra y sistemas de protección contra incendios.

- Si la solicitud hace parte de los radicados dispuestos para inspección técnica o visita aleatoria, el Inspector realizara la visita de inspección técnica en seguridad humana y protección contra incendio y sistemas de protección contra incendio, ratificando o revocando el mismo según sea el caso.

    - Riesgo Moderado (Visita en sitio)

- Se verifica si el establecimiento se direcciona para visita de inspección técnica de manera directa o se envía a auto revisión

- El Inspector realizará la visita de inspección técnica en seguridad humana y protección contra incendio y sistemas de protección contra incendio, llevando a cabo el levantamiento de información en los formatos digitalizados en la plataforma PORTAL DE SERVICIOS, esta acción debe registrarse en tiempo real, en caso de no contar con acceso a la plataforma, el inspector deberá realizar el levantamiento de datos en los formatos establecidos por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

- El rol calificador realizara la verificación normativa de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendio y sistemas de protección contra incendios, determinando el cumplimiento o no de las normas.

- La Subdirección de Gestión del Riesgo notificará a la Alcaldía Local mediante oficio, de manera mensual, mes vencido y al usuario el no cumplimiento de los requisitos de seguridad humana y protección contra incendio y sistemas de protección contra incendios.

## Generalidades Inspección Técnica Riesgo Alto

- El Inspector realizará la visita de inspección técnica en seguridad humana y protección contra incendio llevando a cabo el levantamiento de información en los formatos digitalizados en la plataforma PORTAL DE SERVICIOS, esta acción debe registrarse en tiempo real, en caso de no contar con acceso a la plataforma, el inspector deberá realizar el levantamiento de datos en los formatos impresos o digitales establecidos por la UAECOB.

- La Subdirección de Gestión del Riesgo emitirá al establecimiento concepto técnico favorable o No favorable conforme el cumplimiento de los requisitos de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios de la edificación evaluada.

- La Subdirección de Gestión del Riesgo notificará a la Alcaldía Local mediante oficio, de manera mensual, mes vencido y al usuario el no cumplimiento de los requisitos de seguridad humana y protección contra incendio y sistemas de protección contra incendios

## Roles y responsabilidades

    - Trámite desde el rol Profesional Inspecciones Técnicas

- Confirmar previamente con el establecimiento la visita, con el fin de garantizar la efectividad de la inspección técnica, el inspector debe contar con los recursos mínimos para llevar a cabo la visita técnica. (Verificación de los datos del establecimiento, identificación del inspector ante el responsable del establecimiento, diligenciamiento del formulario).

- Efectuar la visita técnica ocular conforme a la programación que le fue asignada. El inspector se encargará de levantar la información del establecimiento y solicitar los soportes respectivos para la posterior generación del Concepto técnico – Concepto de Seguridad Concepto técnico de seguridad Humana y protección contra incendio y sistema de protección contra incendios o notificación a la alcaldía local. El inspector debe tener presente y estandarizados los criterios mínimos normativos en seguridad humana y protección contra incendio y Sistemas de Protección Contra Incendio para la evaluación del establecimiento.

- El inspector es el encargado de subir la información recopilada en la visita técnica de forma exacta en el sistema de información dispuesto por la Entidad para tal fin y/o realización del informe con previa aprobación del responsable de inspecciones.

- Las novedades presentadas como resultado de la visita efectuada a los establecimientos se clasifican en:

  - No permiten efectuar la vista

  - Establecimiento Cerrado (dicha novedad está sujeta al caso dado de confirmada la visita previa, se encontraba cerrado el establecimiento al momento de llegar al sitio),

  - El establecimiento no está en funcionamiento (Cese de la actividad económica en el lugar)

  - En la dirección reportada por el usuario o por quien solicita el servicio no funciona el establecimiento

  - Cambio de razón social

  - entre otros.

- El inspector no debe extralimitarse en el marco de las funciones y el alcance de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 644 de 2025.

- Recomendaciones para el diligenciamiento de los formularios de levantamiento de información:

- El formulario de revisión ocular debe tener de forma clara y legible los datos básicos del establecimiento indicando, fecha de la revisión, radicado, año de construcción de la edificación, dirección, teléfono, razón social NIT / cedula, representante legal, descripción de la actividad o proceso, Número de empleados, promedio de visitantes, Número de niveles, Número de locales, Número de salidas, área construida y grupo de uso.

- La clasificación por grupo y subgrupo de uso debe estar definida con lo estipulado en la normatividad vigente, teniendo en cuenta las características propias del establecimiento y/o edificación.

- El inspector debe realizar el levantamiento de información, registrándola en los formularios dispuestos por la UAECOB para dicho fin, de forma clara que permita realizar una evaluación normativa adecuada.

- Diligenciar de manera clara la recomendación y/o condiciones a mejorar de acuerdo con la información levantada en la inspección ocular, no se deben generar recomendaciones verbales, porque todas estas deben quedar registradas en el formulario.

- El formulario de levantamiento de información no constituye un concepto técnico, que determine el cumplimiento o no de las condiciones de seguridad de seguridad Humana y protección contra incendio y protección contra incendio.

- El inspector no debe establecer acuerdos para la subsanación de requerimientos. Es de recordar que conforme a lo establecido en el Decreto 644 de 2025 Funciones de la Subdirección de Gestión del Riesgo, son los únicos encargados para la emisión de los conceptos técnicos o notificaciones.

- Diligenciar de manera clara los ítems indicados, recopilar y firmar para la posterior entrega al usuario el soporte de la inspección técnica.

- Hacer uso de los instrumentos de medición en la visita de inspección en los casos que sea requeridos.

- Tomar registro fotográfico y fílmico de las inspecciones realizadas en sitio, bien sea efectivas o no y registrar en los sistemas de información dispuestos por la entidad para dicho fin.

- El inspector por ningún motivo debe recibir dádivas de ningún tipo.

    - Trámite desde el Rol de Calificador de Inspecciones

- Soporta la asignación de las inspecciones técnicas a los profesionales de inspecciones.

- Realiza la verificación normativa de las condiciones de seguridad humana y protección contra incendio y sistemas de protección contra incendios

- Determina el cumplimiento o no de la normatividad vigente por parte del establecimiento de comercio

    - Trámite desde el Rol Líder de Inspecciones

- Asignará las solicitudes a los inspectores una vez se haya validado que los registros recibidos han tenido aprobación. Esta actividad puede desarrollar a través del sistema de información como también pueden ser asignadas de forma directa según la necesidad del servicio, como lo son solicitudes especiales generadas por las entidades de vigilancia y control, por juzgados (acciones populares, querellas, PQR) y requerimientos especiales.

- Efectuará la verificación constante de las inspecciones asignadas a cada uno de los profesionales de inspecciones técnicas para generar los conceptos correspondientes.

- Seleccionara el tipo de estrategia para el desarrollo de las inspecciones técnicas, bien sea por auto gestión y/o visita de inspección técnica en sitio. Se contemplan visitas de inspección aleatoria para aquellos establecimientos de riesgo bajo que prioritariamente realizan auto gestión.

## Criterios para el desistimiento y cancelaciones de las solicitudes

Según la resolución 661 de 2014, se maneja dos tipos de desistimientos el expreso y táctico, para lo cual, se maneja los siguientes criterios:

- Desistimiento expreso. El solicitante puede retirar voluntariamente su solicitud antes de que la autoridad expida la decisión final del trámite.

- Desistimiento tácito: Ocurre cuando la información de peticionario no está completa, aclarar o subsanar la solicitud y el interesado no responde dentro del plazo otorgado.

  - Dirección errada. Se realiza la validación y georeferenciación de la dirección, si la dirección no corresponde, se envía correo electrónico al peticionario indicando la cancelación de la solicitud por información errónea de la dirección.

  - Duplicado. Cuando dos o más solicitudes abiertas tiene la misma dirección, razón social y nombre sucursal, solo se deja habilitado una sola solicitud. Se notifica mediante correo electrónico al peticionario indicando la solicitud que se cancela y cual queda abierta para continuar con el trámite.

  - No desarrollo de la capacitación. Una vez enviado por correo electrónico el usuario y contraseña para que el solicitante realice la respectiva capacitación de riesgo bajo, se tendrá tres (3) meses para el desarrollo de la capacitación en la plataforma definida. Si no se realiza el curso en este tiempo se da como desistido.

  - No desarrollo de la Auto revisión. Posterior a la aprobación del curso por parte de la entidad, el usuario debe ingresar a la plataforma y tendrá tres (3) meses para el desarrollo de la auto revisión en la plataforma definida. Si dentro de este periodo, no se tiene respuesta por el solicitante, se remite correo electrónico recordando finalización del trámite. Después de 15 días hábiles de recepción de este correo no se tiene respuesta, se da como desistido.

## Criterios para la Revocatoria del concepto técnico

Un concepto técnico de inspección normalmente no se “deroga”; según su naturaleza jurídica, lo que procede para la entidad son los siguientes criterios:

- Sustitución por nuevo concepto. Si cambian las condiciones del establecimiento, el uso, el aforo, la carga combustible, los sistemas de protección o la normativa aplicable, se procede a nueva visita de inspección y un nuevo concepto, no “derogar” el anterior, solo se notifica al solicitante el nuevo resultado.

- Pérdida de vigencia. Concepto Técnico de Bomberos tiene vigencia de un año. Es decir, muchas veces no se “deroga”, sino que vence y debe tramitarse uno nuevo.

- Revocatoria información falsa o incompleta. Si el concepto se sustenta que tiene información falsa o incompleta, se considera una revocatoria explícita.

Dado que se tiene conceptos generado por autogestión, se genera un concepto desde la plataforma sin desarrollo de la visita, sin embargo, la entidad realiza de manera aleatoria visitas a estos establecimientos y genera un nuevo concepto.

## Operativos IVC (Inspección, Vigilancia y Control)

Aspectos normativos y aclaraciones para tener en cuenta durante los acompañamientos a operativos de Inspección Vigilancia y Control - IVC:

- Alcance funcional y normativo de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

- En el marco de las funciones legalmente atribuidas, la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. tiene a su cargo la realización de visitas técnicas en materia de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios, así como la emisión de los correspondientes conceptos técnicos, de conformidad con la normativa aplicable, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1575 de 2012, artículo 42, y el Decreto 644 de 2025, siempre que dichas visitas sean solicitadas por el representante legal y/o propietario del inmueble o establecimiento, o, de manera excepcional, cuando sean requeridas por una entidad que ejerza funciones de inspección, vigilancia y control (IVC).

- Conforme a lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), esta entidad no es competente para definir, reglamentar o verificar la autorización de actividades económicas en relación con las normas de uso del suelo, ni para ejercer control sobre el manejo u ocupación del espacio público, competencias que recaen en las autoridades legalmente facultadas para tal fin.

- En concordancia con lo anterior, el Decreto 117 de 2026, que modifica el Decreto Distrital 642 de 2025 —Único del Sector Gobierno—, establece en su artículo 1 la modificación de los artículos 485 y 486, asignando a las autoridades competentes la responsabilidad de verificar las condiciones para el uso del espacio público y de aplicar el principio de proporcionalidad en los procesos de recuperación de este, garantizando el cumplimiento de los comportamientos y situaciones allí definidos.

- La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá no ejerce funciones de vigilancia y control, limitándose a realizar inspecciones de verificación del cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional y distrital en materia de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios. Producto de estas inspecciones se generan recomendaciones técnicas, sin carácter obligatorio, dirigidas a establecimientos de comercio y edificaciones, en los términos de la Ley 1801 de 2016.

- En este sentido, dentro de los requisitos documentales exigibles para la apertura y operación de establecimientos de comercio no se encuentra el concepto técnico de seguridad humana y de sistemas de protección contra incendios emitido por los Cuerpos de Bomberos, en cumplimiento de la Ley 962 de 2005 (Ley Anti trámites), el Decreto Ley 0019 de 2012 y lo dispuesto en la Circular Conjunta 007 de 2024, relativa a directrices para la verificación del cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de actividades económicas.

- Así mismo, la entidad no exige a establecimientos de comercio ni a edificaciones, nuevas o en funcionamiento, ni a personas naturales o jurídicas, la obtención del concepto de Bomberos, por cuanto no ostenta funciones de vigilancia y control. Su actuación se circunscribe a la inspección técnica que da lugar a la emisión de un concepto respecto de la aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios.

- Participación en operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC)

- La participación de la entidad en los operativos de IVC se encuentra regulada por el Decreto 640 de 2025, mediante el cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión Pública, específicamente en el Título 12, Capítulo I, relativo a la regulación y fortalecimiento del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (SUDIVC) de Bogotá D.C.

- En este marco, corresponde a las entidades distritales competentes en materia de inspección, vigilancia y control suministrar la información necesaria al Sistema, así como programar y ejecutar las visitas multidisciplinarias, teniendo en cuenta los parámetros de evaluación definidos, siendo el rol de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos la verificación de los requerimientos normativos en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios, según lo establecido en la Ley 1575 de 2012.

- Durante los acompañamientos a los operativos de IVC, la entidad realiza únicamente verificaciones e inspecciones oculares, sin emitir recomendaciones de obligatorio cumplimiento ni exigir la implementación de medidas correctivas.

- En el evento en que, durante un operativo de IVC, se constate que un establecimiento cuenta con un concepto técnico vigente y que no cumple con los requerimientos normativos al momento de la inspección, la información recopilada será remitida mediante memorando a la Subdirección de Gestión del Riesgo de la Entidad, instancia competente para determinar la ratificación o revocatoria del concepto emitido.

- De conformidad con el Decreto 644 de 2025, corresponde exclusivamente a la Subdirección de Gestión del Riesgo la emisión, anulación o revocatoria de los conceptos técnicos sobre sistemas de protección contra incendios y seguridad humana, tanto en la formulación de proyectos nuevos o remodelaciones, como durante la ejecución de obras y el funcionamiento de establecimientos públicos y comerciales.

- Consideraciones adicionales

- En aplicación del artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, los servidores públicos son responsables por la extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual no deben adelantarse actuaciones que excedan las competencias normativas y procedimentales de la entidad.

- De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, reglamentada por el Decreto 2157 de 2017, los generadores de riesgo —en este caso, los propietarios de los establecimientos comerciales o edificaciones— son responsables de realizar los análisis específicos de riesgo y de implementar las medidas de intervención necesarias para mitigar los riesgos asociados al desarrollo de su actividad.

    - Responsables de los IVC

Cuando los operativos sean liderados y programados a nivel local, la participación será bajo responsabilidad del personal operativo asociado a la estación de la jurisdicción que corresponda.

En caso dado que el operativo sea liderado y/o programado por SUDIVC o entidades del orden distrital, la participación será bajo la responsabilidad de los servidores públicos (personal operativo o contratistas) de la Subdirección de Gestión del Riesgo.

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN DE USO DE OCUPACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD EONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO

| SO | ACTIVIDAD | AREA TOTAL CONSTRUIDA AT m2 |  |  | NÚMERO DE PISOS |  |  | ALTURA ALMACENAMIENTO (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BAJO | MODERADO | ALTO | BAJO | MODERADO | ALTO | BAJO | MODERADO | ALTO |
| A-1 | Almacenamiento zapatos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento cables | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento productos fotográficos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento de jabones | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento maquinaria y herramientas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento papel | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamientos vestidos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento de colchones | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento de pegamentos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento de alfombras y tapetes | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento cera | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento paja | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento cuero | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento cartón | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamientos adhesivos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento muebles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento maderas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento Linóleo | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento azucares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento seda | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento tabaco | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento cigarrillos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento de granos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamientos plásticos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento icopor | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento pieles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamientos textiles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Almacenamiento llantas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Establos y galpones | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Talleres mecánicos (reparaciones correctivas mayores y complejas (motor, caja de cambios, reparaciones eléctricas profundas)) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Centros de Diagnostico Automotor (CDA) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial pesada | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Patiotaller | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Centro de acopio y reciclaje | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Centros o complejos logísticos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Graneros | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Parqueaderos/Estacionamientos Cerrados | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Parqueaderos /Estacionamientos Abiertos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-1 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | <= 2,7 m | > 2,7 m |
| A-2 | Almacenamiento asbestos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Almacenamiento productos alimenticios | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Almacenamiento vidrio | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Almacenamiento metales | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Almacenamiento porcelano | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Almacenamiento de talcos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Almacenamientos lácteos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Vidriería | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Invernaderos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Bodegas elementos constructivos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Almacenamientos lácteos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Frigoríficos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Alfarerías | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Depósito de materiales de construcción | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Chatarrerías | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| A-2 | Otros similares | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 1 piso | > 1 piso | NC | NC | NC | NC |
| C-1 | Bancos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Consultorios de servicios profesionales (Sin intervención al paciente que impida su movilidad). | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Salas de belleza y afines | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Oficinas | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Edificaciones administrativas | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Agencias de aduana | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Agencias de empleo | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Agencias de lavanderías | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Agencias de modelaje | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Agencias de viaje | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Barberías | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Bolsas de empleo | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Cabinas de comunicación | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Café internet | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Casas comerciales | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Casas de cambio | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Casas de empeño | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Compraventas | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Bicicleterias | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centro de tatuado y piercings | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centros de fotocopiado | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centros de internet | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centros de relajación | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centros de revelado | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centros/ Consultorios oftalmológicos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Laboratorios fotográficos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centros estéticos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centros/ Consultorios odontológicos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Baños turcos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Acarreos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Autolavados | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Inmobiliarias | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Emisoras | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Estaciones de emisión | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Estudios de grabación | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Ópticas | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Peluquerías | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Remontadora de calzado | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Sastrerías | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Boutique | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Servicio de mensajería | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Spa | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Tipografías y litografías | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Venta de chance | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Centro empresariales | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Empresas Prestadoras de Salud (Atención al público) | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Atención al público, citas o exámenes) | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Apuestas in situ o en línea | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Salas de exposición de vehículos motorizados | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Montallantas | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Rectificadoras | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Servitecas / Cambiaderos de aceite (Mantenimiento preventivo rápido de los vehículos) | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Talleres de latonería y pintura | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Reparación y mantenimiento de electrodomésticos | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial liviana | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Multiservicios automotrices (Mantenimiento preventivo rápido de los vehículos) | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Lavaderos de carro (Autolavado) | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Plantas de Sacrificio (Mataderos) | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Lavado en seco | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Edificio de oficinas | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-1 | Otros similares | <= 1000 | > 1000 | NC | <= 3 pisos | Entre 3 a <= 8 Pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Tiendas | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Mercados | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Supermercados | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Farmacias | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Centros de distribución al detal y al por mayor | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Almacenes de pequeñas superficies | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Anticuarios | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Boticas | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Cafeterías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Centros de cómputo (venta y mantenimiento) | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Tiendas naturistas | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Cerrajerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Charcuterías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Cigarrerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Comercializadoras de celulares y accesorios | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Discotiendas | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Droguerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Floristerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Fruterías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Heladerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Autoservicios mercados | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Joyería | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Juguetería | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Fruver | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Licoreras | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Panaderías / Pastelerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Pañaleras | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Papelerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Minimercados | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Misceláneas | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Perfumerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Relojería | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Salsamentarías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Tienda de mascota | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Ventas de artículos deportivos | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Ventas de artículos para belleza | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de calzado | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de cosméticos | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de lencería | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de productos alimenticios | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de productos cárnicos | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de víveres y abarrotes | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Famas | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de artículos para el hogar | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de obras arte | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Expendio de carnes | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Expendio de licores | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Acuarios | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Centros comerciales | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Almacenes de grandes superficies | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Concesionarios | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Ferreterías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Armerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Librerías | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Plazas de mercado | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de artículos de decoración | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de dotaciones | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de autopartes | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de maquinaria | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de plásticos | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Venta de icopores | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| C-2 | Otros similares | <= 1000 | > 1000 | NC | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| E | Parques de diversión | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Cementerios | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Autocinemas | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Unidades móviles | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Helipuertos | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Alojamiento y tratamiento de animales | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Guarderías y colegios caninos | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Veterinarias | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Hornos crematorios | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Parque de atracciones | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| E | Otros similares | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| F-1 | Plantas de asfalto | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Industria farmacéutica | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Lavanderías y tintorerías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Subestaciones eléctricas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Industria de maderas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fabrica elementos fotográficos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fábricas de vidrio | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Industrias gráficas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fábrica de cueros | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fábricas de papel | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fábricas de tabaco | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fabrica cauchos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fabrica plásticos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fabrica icopores | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Talleres de ornamentación | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Plantas eléctricas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fábrica de muebles y colchones | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Industria textil | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Industria automotriz | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Industria metalmecánica | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Aserraderos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Carpintería de madera | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Centrales telefónicas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fábrica de cristales | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Acerías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Industria metalúrgica | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Ensambladora de vehículos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Marroquinerías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Fábrica de zapatos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Carpinterías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Tapizados | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Cementeras | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Metalurgias | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-1 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Industrias alimenticias | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Industrias artesanales | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Alfarerías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Elaboración de artesanías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Harineras | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Ladrilleras | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Marmolerías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Ornamentación | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Pasteurizadoras | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Carpintería metálica | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Fábricas de hielo | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Concreteras | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Orfebrerías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| F-2 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-1 | Prisiones | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-1 | Reformatorios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-1 | Cárceles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-1 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Hospitales | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Sanatorios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Clínicas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Clínicas Odontológicas (con intervención al paciente, que imposibilite su movilidad) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Centros de salud (con intervención al paciente, que imposibilite su movilidad) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Centro para discapacitados | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Puestos de primeros auxilios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Orfanatos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Ancianatos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Manicomios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Hospicios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Asilos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Centros geriátricos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Dispensarios de salud | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Institutos de diagnósticos médicos (con intervención al paciente, que imposibilite su movilidad) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Guarderías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Laboratorios clínicos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Centros radiológicos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-2 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-3 | Universidades | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-3 | Colegios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-3 | Escuelas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-3 | Centros e instituciones de educación | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-3 | Academias | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-3 | Jardines Infantiles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-3 | Otras instituciones docentes y educación (Formal, no formal e informal) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-4 | Estaciones de Policía | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-4 | Estaciones de Bomberos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-4 | Estaciones de defensa civil | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-4 | Instituciones similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-4 | Guarniciones | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-4 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Centros de comunicación | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Juzgados | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Centros Administrativos de servicio público | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Centros Administrativos distritales | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Curadurías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Embajadas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Notarías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Registradoras | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| I-5 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Estadios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Gimnasios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Autódromos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Velódromos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Piscinas colectivas (Públicas / Privadas) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Piscinas (Públicas / Privadas) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Carpas y espacios abiertos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Plazas de toros | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Hipódromos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Boleras | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Coliseos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Pistas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Polígonos (incluye Espacios de polígono de arma corta) | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Clubes deportivos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Canchas deportivas cubiertas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Canchas sintéticas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Pistas de patinaje | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Graderías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Canchas de tenis | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-1 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Auditorios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Salones de exhibición | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Salones de convención | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Salas de cine | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Salas de Concierto | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Carpas y espacios abiertos Permanente | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Salas de teatro | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Teatros al aire libre | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Cinematecas | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Planetarios | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Salones de subasta | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Salones comunales | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-2 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Salones de juego (cartas, ajedrez, billares, bingo, casinos, etc.) | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Centros de juego y entretenimiento | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Fondas | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Juegos de salón | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Pagamonedas | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Piqueteaderos | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Salones de once | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Restaurantes | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Tabernas | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Videojuegos | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Discotecas | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Bares | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Comidas rápidas | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Clubes sociales | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Clubes nocturnos | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Salones de baile | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Centros de recreación | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Bibliotecas | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Salas de lectura | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Galerías de arte | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Museos | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Asaderos | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Centro de eventos | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Campos de tejo | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Canchas de minigolf | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Galleras | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Strippers | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Swingers | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Whiskerías | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Comedores comunitarios | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-3 | Otros similares | <= 50 | > 50 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-4 | Iglesias | <= 200 | > 200 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-4 | Capillas | <= 200 | > 200 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-4 | Salones de culto | <= 200 | > 200 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-4 | Funerarias | <= 200 | > 200 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-4 | Salones de aglomeraciones religiosas | <= 200 | > 200 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-4 | Otros similares | <= 200 | > 200 a <= 1000 | > 1000 | Igual a 1 piso | Entre >= 1 a <= 3 Pisos | > 3 pisos | NC | NC | NC |
| L-5 | Terminales de pasajeros | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Terminales de transmilenio | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Terminales de metro | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Salas de espera para pasajeros | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Terminales de carga | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Aerolíneas | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Aeropuertos | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Portales | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Estaciones (Incluye Transmilenio y del Metro) | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| L-5 | Otros similares | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC |
| P | Productos combustibles | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Productos inflamables | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Productos explosivos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Productos corrosivos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Productos tóxicos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Industria de armas y municiones | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Productos químicos tóxicos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Destilerías | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Industria de pinturas y esmaltes | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Industria de plásticos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Álcalis | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Ácidos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Gas acetileno | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Productos piroxilicos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Estaciones de gasolina | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Depósitos de algodón | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Kerosene | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Expendios de combustibles | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Explosivos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Ropa sintética | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Polvorerías | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Cerillas | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Procesadoras de papel | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Expendios de cocinol | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Venta y comercialización de productos pirotécnicos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Aceites | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Productos criogénicos | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| P | Otros similares | NC | NC | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC |
| R-1 | Conjunto de casas | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC | NC |
| R-1 | Otros similares | Sin limite | NC | NC | Sin limite | NC | NC | NC | NC | NC |
| R-2 | Edificios de apartamentos | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Dormitorios universitarios | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Monasterios y afines | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Multifamiliares | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Residencias estudiantiles | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Internados | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Conventos | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Seminarios | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-2 | Otros similares | NC | NC | NC | <= 3 pisos | > 3 a <= 8 pisos | > 8 pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Hoteles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Pensiones | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Apartahoteles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Moteles | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Hosterías | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Hospedajes | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Hostales | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Amoblados | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Residencias | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| R-3 | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| M - MIXTO Y OTROS | Los que tenga más de dos usos se aplica el de mayor riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T - TEMPORAL | Circos | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| T - TEMPORAL | Carpas y espacios abiertos Temporales | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |
| T - TEMPORAL | Otros similares | NC | <= 1000 | > 1000 | NC | <=3 pisos | > 3 Pisos | NC | NC | NC |

# DOCUMENTOS RELACIONADOS

| CÓDIGO | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| RD-PR03-GA01 | Guía Prestación del servicio de inspecciones técnicas y emisión del concepto técnico – concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendio de bomberos |
| RD-PR03-FT01 | Formato Concepto técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio |
| RD-PR-03-FT4 | Formato Riesgo Bajo |
| RD-PR-03-FT3 | Formato Riesgo Moderado |
| RD-PR-FT02 | Formato Riesgo Alto |

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13/10/2023 | Creación del documento |
| 2 | 09/09/2024 | Se actualiza Decreto 927 de 2024 En definiciones Cambio del término INSTALACIÖN por ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, Ajuste en la definición de Riesgo bajo, moderado y alto. En los puntos donde estaba NSR 10 y Acuerdo 20 de 1995 se dejó solo NSR 10 En la página 7 de la guía, último párrafo se anexo “Se contemplan visitas de inspección aleatoria para aquellos establecimientos de riesgo bajo que prioritariamente realizan auto gestión.” |
| 3 | 18/05/2026 | Se actualiza Decreto 644 de 2025 Se elimina los diagramas de flujo Se mejora la redacción y se organiza el contenido Se incluye aspectos de clasificación del riesgo Se incluye responsabilidades |

# CONTROL DE FIRMAS

| - Elaboró | Elaboró |
| --- | --- |
| ORIGINAL FIRMADO Jhon Jairo Palacio V Contratista SGR | ORIGINAL FIRMADO Andrés Ibargüen Lizarazo Contratista SGR |

| Revisó | Revisó |
| --- | --- |
| ORIGINAL FIRMADO Carlos Zapata Cantor Profesional Especializado SGR | ORIGINAL FIRMADO Patricia Pacheco Vo, Bo. Mejora Continua - OAP |

Aprobó

ORIGINAL FIRMADO William Alfonso Tovar Segura Subdirector Gestión del Riesgo